恩阶电子

技 术 文 件

|  |  |  | 文件名称：EMU1102电芯采样接线说明verC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文件编号： |  |  |  |
|  |  |  |  | 版 本： | C |  |

|  |  | 拟 制 | 朱战军 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审 核 |  |  |  |  |
|  |  | 会 签 |  |  |  |  |
|  |  | 审 批 |  |  |  |  |

上海恩阶电子科技有限公司

Shanghai Energy Electronic Technology Co.,Ltd.

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/修改人 | 拟制/修改日期 | 理由 | 主要更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | A | 朱战军 | 2024.10.12 | 无 | 无 |
| / | B | 朱战军 | 2024.10.12 | 错别字修改 | 文档介绍 |
| / | C | 朱战军 | 2024.10.25 | 新增接线 | 新增16、17串 |
| 注1：每次更改归档文件时，需填写此表 注2：文件第一次拟制时，“更改理由”及“主要更改内容”填“无”。 |  |  |  |  |  |

目录

1 文档介绍	4

2 接线说明	4

- 1 文档介绍

- 本文档针对EMU1102板卡16串至24串电芯采样接线连接所出具，适用于EMU1102与电池连接使用；EMU1102最大支持24串电芯采样，产品电芯采样具备向下兼容功能，即产品可适用于低于24串的PACK包采样使用。

      - 2 接线说明

| - 采样端子定义说明 |  |
| --- | --- |
| - BC12端子（低位电芯电压采样） | - BC24端子（高位电芯电压采样） |
| - 18串至24串电芯采样接线 |  |
| - 注1：Cell 1-指电芯1负极即总负 - 注2：Cell N+指电芯N正极 - 串数 - 引脚; - 16; - 17; - 18串; - 19串; - 20串; - 21串; - 22串; - 23串; - 24串. - BC12-01; - Cell 1-; - Cell 1-; - Cell 1-; - Cell 1-; - Cell 1-; - Cell 1-; - Cell 1-; - Cell 1-; - Cell 1-. - BC12-02; - Cell 1+; - Cell 1+; - Cell 1+; - Cell 1+; - Cell 1+; - Cell 1+; - Cell 1+; - Cell 1+; - Cell 1+. - BC12-03; - Cell 2+; - Cell 2+; - Cell 2+; - Cell 2+; - Cell 2+; - Cell 2+; - Cell 2+; - Cell 2+; - Cell 2+. - BC12-04; - Cell 3+; - Cell 3+; - Cell 3+; - Cell 3+; - Cell 3+; - Cell 3+; - Cell 3+; - Cell 3+; - Cell 3+. - BC12-05; - Cell 4+; - Cell 4+; - Cell 4+; - Cell 4+; - Cell 4+; - Cell 4+; - Cell 4+; - Cell 4+; - Cell 4+. - BC12-06; - Cell 5+; - Cell 5+; - Cell 5+; - Cell 5+; - Cell 5+; - Cell 5+; - Cell 5+; - Cell 5+; - Cell 5+. - BC12-07; - Cell 6+; - Cell 6+; - Cell 6+; - Cell 6+; - Cell 6+; - Cell 6+; - Cell 6+; - Cell 6+; - Cell 6+. - BC12-08; - Cell 7+; - Cell 7+; - Cell 7+; - Cell 7+; - Cell 7+; - Cell 7+; - Cell 7+; - Cell 7+; - Cell 7+. - BC12-09; - Cell 8+; - Cell 8+; - Cell 8+; - Cell 8+; - Cell 8+; - Cell 8+; - Cell 8+; - Cell 8+; - Cell 8+. - BC12-10; - Cell 9+; - Cell 9+; - Cell 9+; - Cell 9+; - Cell 9+; - Cell 9+; - Cell 9+; - Cell 9+. - BC12-11; - 空; - Cell 10+; - Cell 10+; - Cell 10+; - Cell 10+; - Cell 10+; - Cell 10+. - BC12-12; - 空; - 空; - 空; - Cell 11+; - Cell 11+; - Cell 11+; - Cell 11+. - BC12-13; - 空; - 空; - 空; - 空; - 空; - Cell 12+; - Cell 12+. - BC24-01; - 空; - 空; - 空; - 空; - 空; - 空; - Cell 12+. - BC24-02; - 空; - 空; - 空; - 空; - Cell 11+; - Cell 12+; - Cell 13+. - BC24-03; - 空; - 空; - Cell 10+; - Cell 11+; - Cell 12+; - Cell 13+; - Cell 14+. - BC24-04; - Cell 9+; - Cell 10+; - Cell 11+; - Cell 12+; - Cell 13+; - Cell 14+; - Cell 15+. - BC24-05; - Cell 8+; - Cell 9+; - Cell 10+; - Cell 11+; - Cell 12+; - Cell 13+; - Cell 14+; - Cell 15+; - Cell 16+. - BC24-06; - Cell 9+; - Cell 10+; - Cell 11+; - Cell 12+; - Cell 13+; - Cell 14+; - Cell 15+; - Cell 16+; - Cell 17+. - BC24-07; - Cell 10+; - Cell 11+; - Cell 12+; - Cell 13+; - Cell 14+; - Cell 15+; - Cell 16+; - Cell 17+; - Cell 18+. - BC24-08; - Cell 11+; - Cell 12+; - Cell 13+; - Cell 14+; - Cell 15+; - Cell 16+; - Cell 17+; - Cell 18+; - Cell 19+. - BC24-09; - Cell 12+; - Cell 13+; - Cell 14+; - Cell 15+; - Cell 16+; - Cell 17+; - Cell 18+; - Cell 19+; - Cell 20+. - BC24-10; - Cell 13+; - Cell 14+; - Cell 15+; - Cell 16+; - Cell 17+; - Cell 18+; - Cell 19+; - Cell 20+; - Cell 21+. - BC24-11; - Cell 14+; - Cell 15+; - Cell 16+; - Cell 17+; - Cell 18+; - Cell 19+; - Cell 20+; - Cell 21+; - Cell 22+. - BC24-12; - Cell 15+; - Cell 16+; - Cell 17+; - Cell 18+; - Cell 19+; - Cell 20+; - Cell 21+; - Cell 22+; - Cell 23+. - BC24-13; - Cell 16+; - Cell 17+; - Cell 18+; - Cell 19+; - Cell 20+; - Cell 21+; - Cell 22+; - Cell 23+; - Cell 24+. |