# ETV1030-V1.1

# 固件升级及校准操作说明

## 一、 BOOT烧录步骤：

- 使用ARM V9仿真器进行BOOT烧录；

- 板子不带电情况下，ARM仿真器一端接入电脑，一端接入板子SWD1烧录口，方孔为正；

3、烧录软件，型号选择SWM181 SWM181RCT6-50，点击“确认”；

4、设置参数，点击“打开”，将烧录BOOT添加进文件里，Jlink速度选择1000KHz，操作地址96K;

5、按照以下图片依次点击，连接MCU——确认——全部擦除——一键下载；

6、BOOT烧录成功界面；

## 二、固件升级步骤：

- ETV1030使用CAN升级方式，CAN盒和CAN升级工具如下：

2、BOOT烧录成功后，板子接入电池，正常上电，CAN盒接入通讯接口PIN3、PIN4，通讯接口引脚定义如下：

3、点击此应用程序，打开CAN固件升级工具；

4、设置参数，按照以下图片参数设置；

5、CAN盒连接正确后，首先打开设备，选择升级文件，最后点击下载；

6、固件升级成功界面；

## 三、校准步骤：

- ETV1030校准为零点校准、电流校准、电压校准，通过发送CAN指令进行校准；

|  | 描述 | 校准指令 | 校准成功回复指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零点校准 | 静态电流大于10A禁止校准 | 1CA000D5：00 00 00 FF FF FF FF FF | 0x18a0d500: 00 00 00 FF FF FF FF |
| 电流校准 | - 满足以下任一，禁止进行电流校准： - 1）零点校准未做禁止校准； - 2）校准电流和实际电流相差大于3A禁止校准； - 3）校准电流值范围与实际电流之间差值（±0.13*未校准时BMS采样电流+零点）过大，禁止校准； | 1CA000D5：01 7B 0C FF FF FF FF FF | 0x18a0d500: 01 00 FF FF FF FF FF FF |
| 电压校准 | - 同时满足以下条件： - 1、最高电芯电压与最低电芯电压压差≤30mv； - 2、校准电压和采样电压压差＜10mv; | - 1CA000D5：02 0E 42 FF FF FF FF FF | 0x18a0d500: 02 00 FF FF FF FF FF FF |

- CAN盒连接正常，打开CAN串口助手，设备选择USBCAN-2E-U；

- 波特率选择500K，确认并启动CAN；

- 帧类型为扩展帧，帧ID为1CA000D5，指令为对应校准指令，最后点击发送；

零点校准：待机状态下，发送指令00 00 00 FF FF FF FF FF，回复0x18a0d500:  00 00 00 FF FF FF FF，表示零点校准成功；

电流校准：放电电流-15A，发送指令01 7B 0C FF FF FF FF FF，回复0x18a0d500:  01 00 FF FF FF FF FF FF，表示电流校准成功；

- 电压校准：电压校准到3.65V,发送指令02 0E 42 FF FF FF FF FF，回复0x18a0d500:  02 00 FF FF FF FF FF FF，表示电压校准成功；

- 5、校准成功发送指令和回复指令；