[image: image21.png]CN Energy




上海恩阶电子科技有限公司                                             Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.


上海恩阶电子科技有限公司                                      

Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.

LCD007显示屏

产品规格书

	产品名称
	LCD007显示屏

	产品型号
	

	版本
	V1.0

	日期
	


	版本
	日期
	拟订/修改
	版本修订说明

	V1.0
	2024/7/4
	周桂楠
	创建初稿 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录
4

1、简介

4

2、外观

2.1、LCD007尺寸图  …...............................................................................................4
2.2、LCD007实物图
4
5

2.3、5V-IN接口管脚定义

3、功能说明
6
3.1、主界面
6
3.2、语言切换显示
6
3.3、开关状态显示
7
3.4、告警和保护状态显示
8
3.5、电芯数量显示
9
3.6、温度数量显示
11
12

3.7、协议切换



1、简介
该产品屏幕显示区域为方形，为BMS系列储能产品的配套设备，具备直观的电池参数显示功能，并具有界面友好、耐用稳定等特点。

为确保正确使用本产品，请务必先认真阅读用户手册，并按照手册中的要求进行安装和使用。

外观

2.1、LCD007尺寸图

[image: image1.png][T

105. 41

80

101.5

4-93.2
AL

30

50





2.2、LCD007实物图

[image: image2.jpg]——————— e





[image: image3.jpg]O | §RRERRERMR





2.3、5V-IN接口管脚定义（注：排壳引脚从左往右数）

                    [image: image4.png]



	引脚序号
	引脚说明
	描述

	PIN1
	GND
	电源负极

	PIN2
	TX4
	数据接收

	PIN3
	TX2
	/

	PIN4
	RX2
	/

	PIN5
	RX4
	数据发送

	PIN6
	+5V
	电源正极


功能说明

3.1、主界面

[image: image5.jpg](%4 ) [ moRE (7412 v

158.57 A| | @mEBE | 7473 v

MRER | 660 AN | HHXE | o
 ®BBR | 100.00 Ah| | SOH  100.0 %
S >

| mEsm s





根据BMS板当前工作状态，如上图所示，显示屏会显示“充电”，“放电”“待机”这几种模式，同时显示当前BMS板的各项参数：剩余容量，电池容量，额定容量，端口电压，电池总压，循环次数，SOH。蓝色图标（“EN”，“开关状态”，“告警数量”，“保护数量”，“电芯数量”，“温度数量”，“协议切换”）皆可以触摸点进去查看，详情如下。

3.2、语言切换显示
[image: image6.jpg]mZ wZ_m o .
| Charge | | PortVoltage | 74.07 V
(158.56 A | BatVoltage | 74.73 V|
((memgCap. |(801  An] [ [oyes {9 -
| BatCap. | 100.00 Ah| [  SOH | 100.0 %
 RatedCap. | 100.00 Anh  [[[/CeliNum 24
. switchstaws l 8





此款触摸屏可以实现中英文切换，客户应根据自己的需求，点击右上角蓝色图标“EN”Or“CN”即可实现语言互换。
3.3、开关状态显示
[image: image7.jpg]EN BMS

B F LRSS ON
. REFERS | ON
RREFERS | OFF

| MAFERE OFF

L




[image: image8.jpg]L




以上两张图片为中英文状态下，点击“开关状态”，可查看当前各项开关状态，分别为：放电开关状态，充电开关状态，限流开关状态，加热开关状态。
3.4、告警和保护状态显示

[image: image9.jpg]EN BMS

AERAERM
aRBAERM
TARERM

i




[image: image10.jpg]Alarm Protection

~ VoltCalNotD |
Or:d:»ﬂam. ZOn_w\‘ J

Zero Cal NotD )




以上两张图片为中英文状态下，点击左侧“告警”或右侧“保护”（黄色图标为告警，红色图标为保护），都可显示当前具体的告警项目和保护项目。
3.5、电芯数量详情
[image: image11.jpg]EN BMS &y

REUTHEE 3.365V) | RERTERE 0.000v @ 2 E= 3.365V

0.000V BE &% 9 3.307v
2.038V B8 =103 305v
3.365 V| (11 3. 308V
3.301V (812 | 3. 309V
3.308V |13 |3, 296V
3. 308V E#514 3. 310V

3.307V ‘. W%pm '3. 308V
3.306V 8516 3. 309V

B2
B3
B4
BES
8256
/857
B8





[image: image12.jpg]EN BMS

SRETEE5.363V | MESEEE 0,000V
17 3.308V |
18 3.308V

83519 3,307V |
8520 3307V
821 3. 205V
8522 3, 209V
8523 3. 208V
#1524 3, 208V





[image: image13.png]EN BMS

' Bot Cell Vol 0.000V Diff Vol

BN Cenl 9 (3.307V

(BE | Cell 10 (3.304V

Cell 11 | 3. 308V |
Cell 12 | 3. 309V |
Cell 13 | 3. 296V
‘Cell 14 (3. 310V
'Cell 15 | 3. 308V
‘Cell 16 | 3. 309V





[image: image14.jpg]EN BMS

' TopCell Vol 3.365V  Bot Cell Vol  0.000V

' Cell17 3.308V

Cell18 | 3. 308V

Cell19 3,307V
Cell20 3,307V
Cell21 3.295V
Cell22 3.300V
Cell23 3,298V
Cell24 3. 298V





以上四张图片为中英文状态下，单节电芯的电压详情，同时，为了帮助客户更加直观的了解电芯电压情况，最高电芯电压，最低电芯电压，以及压差也已在页面显示。
3.6、温度数量详情

[image: image15.png]| FERE | (32.2 °C|
| SR | [24.2
| BRE2 | (24. 4 g
| BIRES | (24.6

| BibiREs | 25, NJ
| RS | (25.0 °C
EiiREEe | (25.4 °C
,agfoo B
| E5thiREs | (0 °c





[image: image16.png]. Env Temp

Bat Templ | |
Bat Temp2 | 2

Bat Temp3 | I 9
' Bat Temp4 | Em N ’
7wun._.03um‘7 | 25. N 1





以上两张图片为中英文状态下，各电池温度详情，包括当前环境温度及功率温度。
3.7协议切换

[image: image17.jpg]HE
,©

o /%
=
fer)
g
-
AN

SE N1




[image: image18.png]



第一张图片为点击蓝标“协议切换”时跳出的页面，页面上显示当前所用协议，点击“[image: image19.png]


”，则会跳转出第二张图片，第二张图片显示的各种协议客户可根据需求自行切换（下表将当前显示的协议已列出，协议列表从上至下）。注：[image: image20.png]}

RS485

{



暂时不用
	数字
	对应协议

	1
	PN-GDLT

	2
	GRWT

	3
	VCTR

	4
	SMA-SF

	5
	GINL

	6
	STUD


Page 2 of 16

